Отделочные работы.

Штукатурка.

Таблица 9. Последовательность выполнения штукатурных работ.

| Технологические операции | Вид штукатурки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Простая | Улучшенная | Высокока-чественная |
| Подготовка поверхностей под оштукатуривание | + | + | + |
| Провешивание поверхностей | + | + | + |
| Установка маяков | - | - | + |
| Нанесение обрызга | + | + | + |
| Нанесение грунта | + | + | + |
| Разравнивание нанесенного грунта | + | + | + |
| Нанесение грунта (второй слой) | - | - | + |
| Разравнивание нанесенного грунта (второго слоя) | - | - | + |
| Разделка углов | + | + | + |
| Разделка потолочных рустов | + | + | + |
| Нанесение накрывочного слоя | - | + | + |
| Затирка | + | + | + |
| Отделка откосов и заглушки | + | + | + |

Примечание. Знаком (+) обозначено обязательное выполнение операции.

Замеры отклонений готовой штукатурной поверхности.